УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации МО «Приморский муниципальный район»

от «___» ___________201   г. № _____

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в границах многоквартирного жилого дома в с. Вознесенье, ул. Заозерная, дом 30,

МО «Островное», Приморского района Архангельской области.

Директор ООО «АрхЗемПроект»                                  Петропавловский М.С.

Архангельск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

| СОСТАВ ПРОЕКТА | 3 |
| --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | 3 |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 4 |
| 1.Формирование земельных участков | 4 |
| 2.Чертежи межевания территории | 5 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 5 |
| ЧЕРТЕЖИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 6 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| Кадастровый план территории от 22.10.2018 № 99/2018/207713488, выданный филиалом ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 29:16:183201 (без каталогов координат) |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта межевания территории

Опись чертежей:

  - Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

  - Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:1000

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проект межевания территории в границах в границах: жилого дома в с. Вознесенье, ул. Заозерная, дом 30, МО «Островное», Приморского района Архангельской области, выполнен на основании договора на выполнение кадастровых работ от 04.02.2019 №019-38, заключенного между ООО «АрхЗемПроект» и Администрацией муниципального образования «Островное».

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 869 кв.м.

Основные цели разработки проекта межевания:

- Установление границ земельного участка под многоквартирный дом №30 в с. Вознесенье по ул. Заозерная.

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Островное», утвержденные решением Собрания депутатов пятого созыва муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 26.12.2017 № 432;

- Генеральный план муниципального образования «Островное», утвержденные решением Собрания депутатов пятого созыва муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 26.12.2017 № 431;

- Аэрофотосъемка ГП «Севзапземкадастрсъемка» 1999г.

- Кадастровый план территории от 22.10.2018 № 99/2018/207713488, выданный филиалом ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 29:16:183201.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- Формирование земельных участков

Общая площадь проектируемой территории составляет 869 кв.м. На территории проектирования отсутствуют сформированные земельные участки.

Необходимо сформировать земельный участок под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Островное», с. Вознесенье, ул. Заозерная, дом 30, формируем земельный участок 29:16:183201:ЗУ1 площадью 869 кв.м.

В соответствии с градостроительным регламентом зоны Ж1, в пределах которой находится земельный участок, определенный для разработки проекта межевания территории, проектируемое разрешенное использование – для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв.м | Исходные характеристики | Проектные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:16:183201:ЗУ1 | 869 кв.м. | земли государственной собственности | Земли населенных пунктов Разрешенное использование: для малоэтажной многоквартирной жилой застройки |

Таблица 2. Каталог координат

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 29:16:183201:ЗУ1 | 655168,99 655175,70 655175,74 655140,92 655135,62 | 2510710,87 2510717,33 2510733,31 2510740,94 2510718,20 |

Конфигурация и расположение образуемого земельного участка показаны на чертеже проекта межевания.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Островное» минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий, вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров.

Красные линии показаны на чертеже проекта межевания.

- Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:

1.1 Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1000

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:

  - Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:1000

Границы территорий объектов культурного наследия и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.

Границы особо охраняемых природных территорий: государственный природный заказник – показаны на чертеже межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории.

Границы земельных участков, отнесенных к территориям общего пользования и имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд на проектируемой территории не выявлены.

Инженерные изыскания для подготовки данного проекта межевания территории не проводились.